Руководство пользователя

Благодарим вас за выбор для вашей винтовки прицела Ultimax6. Это руководство поможет вам наилучшим образом использовать ваш новый прицел. Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией прежде, чем использовать прицел на вашем оружии.

Технические характеристики

- Общая длина: 280 мм

- Диаметр трубки: 30 мм

- Диоптрийная отстройка: дискретная в диапазоне от -1.5d до +1.0d

- Диапазон горизонтальных поправок: ± 50 MOA

- Диапазон вертикальных поправок: ± 50 MOA

- Прицельная сетка: вытравленная на стекле сетка German No.4, центральная точка которой закрывает круг диаметром 4 см на дистанции 100 м/

- Подсветка: красная точка с 11 уровнями яркости.

- Три положения барабана поправок: свободное / ввод поправок щелчками/ фиксированное, возможность быстрого возврата к "нулю".

- Ввод поправок щелчками с шагом 1/4 MOA (7 мм на 100 м).

Оптические характеристики

| Кратность увеличения | 1х (минимальная кратность) | 6х (максимальная кратность) |
| --- | --- | --- |
| Выходной зрачок (мм) | 12 | 3.8 |
| Поле обзора (градусы) | 21.84 | 3.76 |
| Поле обзора (м на дистанции 100 м) | 38.6 | 6.4 |
| Удаление зрачка (мм) | 100 | 100 |

Осторожно: Всегда при установке и настройке прицела проверяйте, чтобы оружие было разряжено. Заряжайте оружие с соблюдением всех правил безопасности лишь во время пристрелки оружия на оборудованном надлежащим образом стрельбище.

Установка прицела

Проконсультируйтесь с оружейным мастером во время подбора кронштейна для вашей винтовки. Используйте кольца 30 мм. Мы рекомендуем использовать низкие кольца, хотя высота колец зависит от модели вашего оружия. После правильного монтажа оснований на ваше оружие вы можете установить прицел в кольца. Не зажимайте прицел в кольцах, т.к. надо будет установить прицел с учетом правильного удаления зрачка и выровнять прицельную сетку с вертикальной осью ствола.

Внимание: Проконсультируйтесь с оружейным мастером или прилагаемой к вашему кронштейну инструкцией, чтобы быть уверенным в правильной установке прицела Ultimax6 на вашем оружии. Настраивать прицел можно лишь при условии его правильной установки.

Выбор удаления зрачка

Удаление зрачка у прицела Ultimax6 составляет 100 мм. Удаление зрачка – это расстояние между зрачком вашего глаза и окуляром прицела, при котором достигается оптимальное изображение. Прицел изготавливается с таким удалением зрачка, чтобы при стрельбе вы не получили удар прицелом в глаз в результате отдачи оружия. Однако вам следует лично выбрать удаление зрачка, соответствующее вашему зрению и манере стрельбы.

Установите на прицеле кратность 3х. Вскиньте винтовку в привычной вам стрелковой позиции и попросите товарища сдвинуть прицел вперед или назад, чтобы расстояние от вашего глаза до окуляра стало 100 мм. Если при выцеливании удаленного на 100 метров объекта вы видите его без искажений и без потери поля зрения, значит, выбрано правильное удаление зрачка.

При необходимости вы можете отрегулировать диоптрийную отстройку прицела на окуляре в диапазоне от -1.5d до +1.0d.

Выравнивание прицельной сетки по вертикали относительно ствола

Поместите винтовку в ружейные тиски или в станок для чистки так, как если бы она лежала на упоре, готовая к стрельбе. Извлеките затвор (если это – болтовая винтовка) и посмотрите через окуляр на прицельную сетку. Мысленное продолжение вертикальной нити прицельной сетки должно проходить через центр ствола. Если невозможно извлечь затвор, чтобы заглянуть в канал ствола, выровняйте прицел относительно середины ствольной коробки.

Если вы обладаете достаточным опытом, то можете выровнять прицел, одной рукой держа винтовку наизготовку вскинутой к плечу, а другой поворачивая прицел так, чтобы выровнять вертикальную и горизонтальную нити относительно канала ствола.

Правильное выравнивание крайне важно для точной стрельбы, т.к. для точного ввода горизонтальных и вертикальных поправок прицельная сетка должна быть выровнена относительно ствола.

Выровняв прицел относительно ствола, накрепко затяните прицел в кольцах, чтобы закрепить его на оружии.

Пристрелка оружия с установленным на нем прицелом Ultimax6

Мы рекомендуем выполнять пристрелку на специально предназначенном для этого стрельбище. Советуем начать пристрелку с дистанции 50 м. Произведите два выстрела в середину мишени. Разброс пробоин на мишени должен соответствовать тому, который можно ожидать от вашей винтовки. Отметьте смещение группы пробоин от точки прицеливания. Теперь вы можете сделать на прицеле поправки, чтобы перекрестие прицела совпало с точкой попадания.

Снимите защитные крышки с барабанов ввода поправок по вертикали и горизонтали. Барабан ввода вертикальных поправок расположен сверху, а барабан ввода горизонтальных поправок расположен справа, если  смотреть на прицел сверху. Советуем сначала сделать поправки по горизонтали. Поверните барабан влево или вправо в зависимости от того, куда вы хотите сместить точку попадания. Проделайте то же самое с барабаном вертикальных поправок. Не забудьте после ввода поправок вернуть защитные колпачки на место. Обратите внимание, что для ввода поправок при стрельбе на дистанции 50 м потребуется сделать в два раза больше щелчков, нежели при вводе поправок при стрельбе на 100 м.

Произведите еще два выстрела в центр мишени на дистанции 50 м. Повторите вышеописанную процедуру, пока точка прицеливания не совпадет с точкой попадания. Затем установите мишень на расстоянии 100 м или на другой дистанции, на которой вы решили пристрелять ваше оружие в "ноль".  Произведите два выстрела по мишени и сделайте поправки. Поправки, сделанные при стрельбе на 50 м, обеспечат попадание вблизи от центра мишени. В дальнейшем потребуется ввод лишь вертикальных поправок. По вашему выбору всю пристрелку полностью вы можете выполнить на одной дистанции – 100 метров.

Подсветка прицела

Прицел Ultimax6 имеет подсвечиваемую прицельную сетку, которая позволит охотнику быстро прицелиться по движущейся мишени. Регулятор подсветки расположен слева, на противоположной стороне относительно барабана горизонтальных поправок. Для работы подсветки надо установить в гнездо батарейку CR2032 положительным полюсом (+) наружу. Для этого аккуратно снимите крышку батарейного отсека с помощью прилагаемого к прицелу пластикового диска размером с монету. Не используйте для снятия крышки металлические инструменты или предметы, чтобы не поцарапать ее. Можно выбрать любое из 11 уровней яркости.

Гарантия на срок службы батарейки не предоставляется. Он может сильно отличаться в зависимости от температуры и использования подсветки. Рекомендуем включать подсветку лишь после занятия стрелковой позиции. Также советуем иметь при себе запасную батарейку. Также важно помнить, что подсветка не влияет на прицельную сетку и точность прицела.

На время хранения прицела мы рекомендуем извлекать батарейку и хранить ее отдельно.

Уход за прицелом и его обслуживание

Большая часть вашего прицела изготовлена из алюминия и стекла. Он рассчитан на устойчивость к воздействию отдачи крупных нарезных калибров. Однако при транспортировке прицела и во время самой охоты следует соблюдать меры предосторожности в целях его сохранности. Стекла прицела следует аккуратно протирать во избежание появления на них царапин. Даже крошечные царапины, не видимые глазом, могут привести к ухудшению светопропускания, что отрицательно скажется на четкости изображения. Для очистки мы рекомендуем пользоваться лишь кисточкой для линз, тканью и специальными чистящими растворами.

Рекомендуется использовать защитные колпачки.

Пожизненная гарантия

Для первого владельца на оптические детали прицела Ultimax6 действует пожизненная гарантия. На электронные детали срок гарантии составляет 5 лет. Если у вас возникли проблемы с прицелом Ultimax6, верните его продавцу, у которого приобрели его.